宜阳县人民政府办公室

关于进一步加强全县燃气市场安全管理工作的

通        知

宜政办〔2020〕2号

各乡（镇）人民政府，县政府有关部门，各有关单位：

为进一步加强我县瓶装液化气经营安全管理工作，规范瓶装液化气的气源、运输、充装、贮存等环节的工作要求，防范和遏制瓶装液化气引发的泄漏、燃爆等安全事故，根据《中华人民共和国城镇燃气管理条例》、《住房和城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》（建城规〔2019〕2号）、《液化石油气安全规程》等规范要求，现就加强液化石油气经营安全管理工作有关事宜通知如下:

一、落实燃气安全管理责任

（一）落实燃气企业主体责任

1．燃气供应企业是燃气源头安全的责任主体，按照法律法规、标准规范和合同的约定承担用户燃气设施巡检、燃气使用安全技术指导和宣传责任。

2．要与用气企业（单位）签订供用气合同，明确双方权利和义务，并向用户发放安全用气常识手册。

3．要遵守供气安全操作规程，不得非法充装或使用报废、超期和不合格的钢瓶。

4．要加强对送气工和送气车辆的管理，气瓶要带有防撞胶套，送气车辆运送前要捆绑固定好气瓶。组织员工参加岗前培训和季度培训，定期对用气企业（单位）进行燃气安全检查。

5．送气工负责对用户进行安全培训，发放《用气安全常识手册》，每次送气换瓶过程中，必须检查用户螺纹连接的不锈钢软管，软管使用2年强制更换。

6．所有燃气企业必须按规定完成气瓶追溯系统，由县市场监管局负责，2020年3月前全县所有气瓶由燃气企业负责更换合格钢瓶，统一喷字编号，群众、商户租用，产权归燃气企业所有。

（二）落实用气企业（单位）主体责任

1．用气企业（单位）是燃气使用安全的责任主体，对经营（用气）场所的用气安全承担主体责任。

2．用气企业（单位）包括各类酒店、饭店、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档等餐饮经营单位，要按照“谁使用，谁负责”的原则，严格落实燃气使用规定，使用合格正规的气源、气瓶和符合国家标准的燃气器具，以及螺纹连接的不锈钢软管（必须2年更换一次）、调压阀等配件。

3．加强对从业人员燃气使用安全教育和操作技能培训，提高从业人员的安全意识和规范操作水平。要与正规的燃气供应企业签订供用气合同，自觉接受供气企业的技术指导和相关部门的检查。

4．要按照有关规定做好安全隐患自查整改工作，每日营业之前和结束后要落实专人对营业区域燃气设施进行一次全面安全检查，营业期间至少每2小时进行一次安全巡查，并做好巡查记录备查，确保用气场所安全。

（三）落实属地管理原则

各乡（镇）要按照属地管理原则，做好辖区内燃气安全管理工作。要建立台账，每月检查不少于2次，加强燃气管理工作的组织领导，健全管理机制，明确管理机构和管理人员。加强辖区内燃气经营企业和燃气用户的安全监管，依法取缔无证经营的燃气充装站、分销点，从严查处使用过期钢瓶、超期钢瓶的个人和企业。积极开展燃气安全教育，通过发放安全资料、入户宣传等多种方式，提高用户安全用气意识，燃气安全管理工作将列入年终目标考核。

（四）落实部门监管责任

1．县住房城乡建设部门：督促燃气企业落实安全生产主体责任，消除安全生产隐患；指导乡（镇）加强属地监管，开展安全生产专项整治，提升燃气监管水平；定期组织开展全县燃气安全大排查大整治工作。

2．县消防救援部门：加强对燃气经营、使用场所的消防安全监管，依法查处违反消防法律法规的行为，定期分批对燃气企业和商户负责人进行岗前和日常培训。

3．县公安部门：依法打击妨碍行政执法、暴力抗法行为，对危害公共安全的非法储存、道路运输、销售燃气等行为进行查处。

4．县市场监管部门：对燃气充装站、加气站等的压力容器、压力管道、钢瓶、计量器具等进行监督检查，查处超期钢瓶、报废钢瓶、翻新钢瓶、未经注册钢瓶和燃气灶具店私自改装、维修气瓶灶具，以及市场上未经联审联批无证经营销售液化气、运输钢瓶未加装防撞胶套等违法违规行为。对不符合有关燃气安全要求的餐饮场所，依法责令其立即停业整改，直至隐患消除。

5．县应急管理部门：负责燃气安全生产工作的综合监管。组织对燃气企业负责人和安全管理人员进行培训，使其取得安全资格证。

6．各乡（镇）、应急管理、市场监管、公安、住建、消防等部门对乡（镇）燃气换气站点实行联审联批，严格规范燃气企业和换气站点安全生产。

二、加大燃气安全管理力度

（一）开展燃气企业安全生产专项整治

县住房城乡建设部门牵头，乡（镇）政府和应急管理、市场监管、公安、消防等相关部门组成联合执法检查组，在对瓶装换气站点联审联批时，定期开展“打非治违”行动，严厉打击非法从事燃气生产充装、道路运输、销售经营配送等行为，持续保持打击燃气非法经营行为的高压态势。燃气企业要组织开展燃气设施安全大巡查，对发现存在安全隐患的燃气设施要建立台账，迅速进行更新或检修，对标志标识不清楚的燃气设施要立即设立标志标识，对由第三方引起的安全隐患，应及时向属地政府及有关部门报告，并配合做好隐患整治工作。

（二）开展液化气钢瓶安全专项整治

县市场监管部门要加大液化气钢瓶质量安全监管力度，对进入宜阳市场的液化气钢瓶，一律实行注册准入制度。县消防救援大队及公安局各派出所负责每季度开展一次燃气企业和商户行业（从业）人员培训，燃气企业和商户负责对涉气终端人员进行安全培训。由市场监管部门牵头，乡（镇）政府相关部门配合，加强日常监管，发现使用超期钢瓶、非法翻新钢瓶、非智能钢瓶等行为的，一律从严处理，并进行责任倒查；对留存在居民、餐饮场所、商户中从非正规渠道购入或未在我县注册的液化气钢瓶，市场监管部门予以扣押、封存。

（三）开展燃气设施安全范围内违法构筑物专项整治

各乡（镇）政府应划定燃气设施保护范围，定期开展燃气设施安全保护范围内的违法建（构）筑物专项整治行动，对加气站、充装站周边不符合消防安全间距的建（构）筑物，对照规划要求进行整改或拆除。

三、工作要求

（一）坚持统筹兼顾，实施标本兼治

各乡（镇）、县安委会相关成员单位要把餐饮场所非法经营和违规违章行为作为“打非治违”的重点内容，与安全生产标准化建设和安全隐患排查治理体系相结合，与加强安全生产基层基础建设、严格日常监管执法和建立安全监管长效机制相结合。要以落实餐饮场所安全生产主体责任为主线，针对餐饮场所的特点，从开展岗位达标入手，提高从业人员的安全意识和操作技能，规范作业行为，全面提升餐饮场所现场安全管理水平。

（二）加大宣传力度，强化安全意识

各乡（镇）、县安委会相关成员单位在加强燃气设施、设备安全管理的同时，切实抓好燃气安全宣传工作。要广泛开展经常性、群众性的宣传教育，让广大群众和用气企业（单位）了解掌握燃气安全知识，进一步提高安全用气意识，减少燃气使用事故的发生。

（三）坚持依法行政，严肃查处问责

各乡（镇）和各有关部门要认真履行工作职责，坚决依法取缔一批非法违法经营的燃气瓶装换气站点和餐饮场所。对不认真开展专项治理检查，导致发生事故的，要严格按照“四不放过”的原则，查明原因，分清责任，依法严肃处理。

附件：1．乡（镇）瓶装换气站点设置实施方案

2．乡（镇）瓶装燃气换气站（点）许可证申请表

3．瓶装燃气企业安全生产考核方案

4．瓶装燃气企业安全生产考核评价表

5．燃气经营企业基本情况表

2020年1月10日

附件1

乡（镇）瓶装换气站（点）设置实施方案

为进一步规范瓶装石油液化气市场销售行为，提高我县瓶装燃气换气站（点）布设的科学性、针对性，保障石油液化气市场安全稳定，结合实际，制定本方案。

一、规划原则和数量控制

瓶装燃气换气站（点）的设置,按照“保障安全、方便群众、合理布设、总量控制”的原则进行规划、审批，原则上1万人左右设置1个，应设置在乡（镇）街道或用户居民集中的行政村（根据实际情况审批）。

二、瓶装燃气换气站（点）设置条件

（一）由依法取得《燃气经营许可证》的燃气企业（旭阳、国能、元升、金桥、宜泰）提出申请，并提供瓶装燃气企业负责人与瓶装燃气换气站（点）负责人的法人授权委托证明书。

（二）瓶装燃气换气点应设置在街道或用户居民集中的行政村较偏僻的区域，需远离学校、商场、车站（100米外）。店面禁止下店上宅、前店后宅，应设在单层房间或者2层以下非住宅房间。

（三）瓶装燃气换站（气）点应通风良好；室内地面撞击时不产生火花;与其他相邻房间的隔墙为无门、窗、洞口的实墙;相邻房间不准有明火或散发火花，50米内无明火源并相对独立。

（四）照明灯具和开关应采用阻燃防爆型；电线穿管，严禁明装，至少配备8公斤干粉灭火器2具。

（五）配置燃气浓度检测报警装置。

（六）经营场所面积不得小于15平方米，夜间储存（12.5公斤液化气钢瓶）不得超过10个，夜间不得住人及存放其它易燃物品。

（七）有相关的抢修抢险人员、设备和应急抢险预案，企业提供从业人员岗前培训记录和年度培训记录。发放统一工作证及防静电服装。

（八）有健全的安全管理制度和经营管理制度。

三、瓶装燃气换气站（点）应提供的资料

（一）瓶装燃气企业负责人与瓶装燃气换气站（点）负责人的法人授权委托证明书。

（二）安全管理制度和经营管理制度。

（三）瓶装燃气换气站（点）经营场所证明（经营场所的产权证书或1年以上房屋租赁合同）。

（四）企业抢修抢险人员名单和应急抢险预案，提供人员岗前培训记录和年度培训记录，发放统一工作证及防静电服装。

（五）瓶装燃气换气站（点）现场照片。

（六）换气站（点）负责人应作出不违反相关法律法规、合法经营承诺书。

四、瓶装燃气换气点申请办证流程

（一）瓶装燃气换气站（点）要按照规范、安全、便民的原则，由瓶装燃气企业向县住建局提交《乡镇瓶装燃气换气站（点）许可证申请表》。

（二）乡（镇）政府、公安局派出所、消防救援大队、市场监管局、应急管理局、住建局要根据瓶装燃气换气站（点）的实际情况，对申请人的申请材料和经营场所的安全条件进行联审联批，建立台账，统一审批，统一挂牌，统一公示。

五、日常管理

各乡（镇）政府参与联审联批的相关职能部门按照“属地管理”“行业监管”的原则，依据各自职责，将瓶装液化气安全监管工作纳入日常管理，加大对燃气市场的日常检查及排查力度。各乡（镇）政府应组织本辖区派出所、安监办及市场监督管理所对本辖区燃气企业及瓶装燃气站（点）进行检查管理，建立台账，特别是对非法经营站（点）要严厉查处，一律取缔，已发证换气站（点）如有违法违规行为的，第一次限期整改，第二次依法取缔。使瓶装燃气换气站（点）真正做到“方便于民，服务于民”，确保我县燃气市场安全稳定运行。

附件2

乡（镇）瓶装燃气换气站（点）许可证申请表

燃气企业（公章）：              燃气经营许可证编号：

瓶装燃气换气站点编号：                              年   月   日

| 燃 气 企 业 填 写 | 燃气企业法定代表人： |  | 电话： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装燃气换气站（点）管理负责人: |  | 电话： |  |  |  |
|  | 瓶装燃气换气站（点）地址： |  |  |  |  |  |
|  | 瓶装燃气换气站（点）负责人: |  | 电话： |  |  |  |
| 企业应提供资料 |  |  |  |  | 审核情况 |  |
| 1 | 瓶装燃气企业与瓶装燃气换气点负责人的法人授权委托证明书 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度和经营管理制度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 瓶装燃气换气点经营场所证明 （经营场所的产权证书或1年以上房屋租赁合同） |  |  |  |  |  |
| 4 | 抢修抢险人员名单和应急抢险预案,岗前培训记录 |  |  |  |  |  |
| 5 | 瓶装燃气换气点现场照片 |  |  |  |  |  |
| 审核项目 |  |  |  |  | 审核情况 |  |
| 1 | 瓶库设置2层以下非住宅房间，不得下店上宅，前店后宅 |  |  |  |  |  |
|  | 街道或用户集中行政村（远离学校、商场等场所100米外） |  |  |  |  |  |
| 2 | 瓶装燃气换气点应通风良好 |  |  |  |  |  |
|  | 室内地面的面层应是撞击时不产生火花的面层 |  |  |  |  |  |
|  | 与其他相邻房间的隔墙为无门、窗、洞口的实墙 |  |  |  |  |  |
|  | 相邻房间应是非明火散发火花地点 |  |  |  |  |  |
| 3 | 照明灯具和开关采用防爆型，电线穿管，严禁明装 |  |  |  |  |  |
|  | 至少配备8公斤干粉灭火器2具 |  |  |  |  |  |
|  | 配置燃气浓度检测报警装置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 经营场所面积不得小于15平方米，夜间储存(12.5公斤液化气钢瓶不得超过10个)，严禁存放其它易燃物。 |  |  |  |  |  |
| 审核情况及意见 | 审核人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 整改情况 | 审核人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡(镇)政府: （章） 年 月 日 |  | 乡(镇)派出所 : （章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 消防救援大队: （章） 年 月 日 |  | 市场监督管理局: （章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 应急管理局: （章） 年 月 日 |  | 住房和城乡建设局: （章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

瓶装燃气企业安全生产考核方案

为加强城镇燃气行业安全管理，保障燃气供应，规范燃气经营企业的经营活动、服务行为，预防和减少燃气安全事故，促进燃气行业健康有序发展，落实燃气企业安全生产主体责任，特制定本方案。

一、考核评价对象

全县行政区域内依法取得燃气经营许可证的瓶装燃气经营企业。

二、考核评价原则

遵循“依法合规、公正透明、全面评价、动态监管”的原则。

三、考核评价内容

经营许可条件符合情况：燃气经营企业硬件设施及消防设备设施、压力管道容器设施，各类证照是否完备，人员在岗参加培训情况等。

服务情况：燃气经营企业向用户提供的服务保障、服务质量、社会承诺等。

安全管理：燃气经营企业对燃气设施保护、燃气设施安全检查、燃气安全事故预防、处理及相关安全生产管理状况等。

四、考核评价方法

（一）审核材料包括：企业基本情况表、企业法人营业执照、燃气经营许可证、气源协议和气质检测报告、压力容器使用证、压力管道使用登记证、气瓶充装许可证、防雷装置检测报告、消防设施设备、岗位人员参加相关部门组织培训情况等。

（二）县消防、市场监管、住建等部门依据各自职责，每个季度未对燃气企业考核一次。

五、考核评价结果

考核评价结果实行评分制，满分为100分。低于80分（71分—80分）的，下发限期整改通知书，在整改期后现场验收；对低于70分（61分—70分）的，视情节严重情况，依据相关法律法规对燃气企业进行处罚；对低于60分（包含60分）的，媒体曝光、停业整改。燃气企业连续两个季度考核低于60分（包括60分）的，吊销营业执照、燃气经营许可证等证照，予以关闭取缔。

附件4

瓶装燃气企业安全生产考核评价表

|  | 序号 | 检 查 内 容 | 检查要求 | 分值 | 检查 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场监督管理局 | 1 | 充装非自有产权气瓶超期、报废气瓶情况 | - 1．依据相关法律法规及标准，根据执行情况评分（1.2）； - 2．现场检查设施设备（3.4）； - 3．现场查看相关记录登记情况（5.6.7）。 | 8 |  |
|  | 2 | 气瓶质量安全追溯系统执行情况 |  | 4 |  |
|  | 3 | 储罐压力表、安全阀效验情况 |  | 6 |  |
|  | 4 | 液化气质量及气瓶充装标准情况 |  | 5 |  |
|  | 5 | 燃气企业为餐饮场所配送50公斤气瓶情况 |  | 5 |  |
|  | 6 | 燃气企业气瓶充装记录 |  | 5 |  |
|  | 7 | 企业气瓶检验记录 |  | 6 |  |
| 消防救援大队 | 8 | 灭火器是否在有效期内 | - 1．现场查看设施设备运行情况（8.9.10.11）； - 2．查看演练记录，查看检测报告是否在有效期内（12.13）。 | 6 |  |
|  | 9 | 消防栓、消防水池及消防泵是否正常工作 |  | 4 |  |
|  | 10 | 站区监控系统是否正常工作 |  | 4 |  |
|  | 11 | 消防喷淋系统是否正常运行 |  | 6 |  |
|  | 12 | 消防定期演练情况 |  | 5 |  |
|  | 13 | 防雷检测报告是否在有效期 |  | 5 |  |
| 住房和城乡建设局 | 14 | 向未取得瓶装燃气经营许可证的站点供气情况 | - 1．查看文件资料，根据资料填写情况评分（14.16.17.18.20）； - 2．查看工作人员着装情况及演练记录（15.19）。 | 5 |  |
|  | 15 | 检查企业员工上岗证及工作服着装情况 |  | 3 |  |
|  | 16 | 安全隐患排查治理台账、自查情况记录 |  | 5 |  |
|  | 17 | 企业员工培训记录 |  | 5 |  |
|  | 18 | 各项安全生产管理制度操作规程是否完善 |  | 5 |  |
|  | 19 | 安全评价报告双重管控应急预案是否在有效期内，是否定期开展演练 |  | 5 |  |
|  | 20 | 向用户宣传安全用气知识、发放《燃气安全使用手册》情况 |  | 3 |  |

附件5

燃气经营企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 经营负责人 |  |
| 技术（安全）负责人 |  | 注册资本 |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营许可证编号 |  | 经营许可证有效期限 |  |
| 工商营业执照编号 |  | 工商营业执照有效期限 |  |
| 燃气经营类别 |  | 供气规模(立方米/日) |  |
| 企业职工人数 |  | 燃气专业技术人员数量 |  |
| 安全生产管理考核得分 |  |  |  |
| 考核意见： 考核评价人： 年 月 日 |  |  |  |