附件2

伊川县中心城区声环境功能区划方案及执行标准一览表

| 类别 | 功能 | 单元（交通干线）名称 |  |  | 总面积（km2） | 占区划面积比例（%） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单元编号 | 区域范围 | 单元 面积（km2） |  |  |  |
| 1类区 | 居住、文教、机关为主 | I－1 | 由滨河东路－安福路－永安大道－彦博大道－滨河东路围成的区域 | 0.88 | 14.42 | 26.22 | 昼间55dB(A) 夜间45dB(A) |
|  |  | I－2 | 由文化路－彦博大道－伊河－文博大道－文化路围成的区域 | 2.75 |  |  |  |
|  |  | I－3 | 由龙凤大道－崔固线－八一路－二程大道－荆山森林公园西部无名路－人民路－龙凤大道围成的区域 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | I－4 | 由滨河东路－彦博大道－豫龙路－新城大道－滨河东路围成的区域 | 5.39 |  |  |  |
| 2类区 | 居住、商业、工业混杂区 | II－1 | 由宁洛高速－杜康大道－高科四路－平泉大道－宁洛高速围成的区域 | 1.23 | 20.89 | 37.98 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |
|  |  | II－2 | 由宁洛高速－伊河－高新四路－平泉大道－高科六路－杜康大道－宁洛高速围成的区域 | 4.28 |  |  |  |
|  |  | II－3 | 由高新四路－伊河－彦博大道－平泉大道－高新四路围成的区域 | 5.25 |  |  |  |
|  |  | II－4 | 由文博大道－伊河－伊龙大道－鹤鸣大道－南环路－杜康大道－二程大道－八一路－文博大道围成的区域 | 9.04 |  |  |  |
|  |  | II－5 | 由豫龙路－道南路－创新路－城南路－豫龙路围成的区域 | 1.09 |  |  |  |
| 3类区 | 工业生产、仓储物流区 | III－1 | 由宁洛高速－鹤鸣大道－高科六路－平泉大道－高科四路－杜康大道－宁洛高速围成的区域 | 2.14 | 19.69 | 35.8 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) |
|  |  | III－2 | 由滨河东路－新城大道－豫龙路－伊龙大道－龙腾路－南环路－滨河东路围成的区域 | 3.33 |  |  |  |
|  |  | III－3 | 由豫龙路－文博大道－工业东路－经十一路－道北路－创新路－道南路－豫龙路围成的区域 | 12.77 |  |  |  |
|  |  | III－4 | 新材料产业园区 | 0.94 |  |  |  |
|  |  | III－5 | 由洛栾高速－人民路－荆山森林公园西部无名路－二程大道－龙凤大道－鹤鸣路－洛栾高速围成的区域 | 0.51 |  |  |  |
| 4a类区 | 道路交通干线两侧区域及交通场站 | 高速公路：洛栾高速、郑少洛高速、二广高速、新安—宜阳—伊川高速公路 主干道：龙凤大道、平泉路－文化路、杜康大道、滨河大道、豫龙路、高科三路、高新六路、文化北路、志远路－产城大道、豫港大道、伊龙大道、文正大道、龙南一路（北）、豫龙路（东）、S319（南）、龙凤大道（西） |  |  | 范围确定： 快速路相邻区域为1类声环境功能区域，距离为55m；相邻区域2类声环境功能区域，距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区域，距离为25m。 城市主干路相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m 城市次干路相邻区域为1类声环境功能区，距离为45m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为30m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为15m。 当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。 城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域定为4a类声环境功能区，其与相邻功能区距离按上述规定执行。 |  | 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) |
| 4b类区 | 道路交通干线两侧区域及交通场站 | 铁路：焦枝铁路 |  |  | 范围确定：相邻区域为1类声环境功能区， 距离为55m；相邻区域为2类声环境功能区， 距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区， 距离为25m。 |  | 昼间70dB(A) 夜间60dB(A) |