洛阳市2025年儿童餐具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童餐具 | 不锈钢儿童餐具：4 塑料儿童餐具：8 密胺儿童餐具：9 | 不锈钢儿童餐具：2 塑料儿童餐具：6 密胺儿童餐具：6 | 不锈钢儿童餐具：2 塑料儿童餐具：2 密胺儿童餐具：3 |

2 检验依据

表2 不锈钢儿童餐具

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2016 |  |
| 2 | 镉 | GB 31604.24—2016 GB 31604.49—20 |  |
| 3 | 铅 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2016 |  |
| 4 | 铬 | GB 31604.25—2016 GB 31604.49—2016 | 马氏体不锈钢制品不检测铬指 标 |
| 5 | 镍 | GB 31604.33—2016 GB 31604.49—2016 |  |

表3 塑料儿童餐具

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2016 |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |  |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 31604.9—2016 |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2016 | 仅适用于添加了着色剂的产品 |

表4 密胺儿童餐具

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐干热性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001-2021 |  |
| 2 | 耐低温性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001-2021 |  |
| 3 | 耐湿热性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001-2021 |  |
| 4 | 耐污染性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001-2021 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.7—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

QB/T 1999—1994 密胺塑料餐具

GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。