洛发改审批〔2026〕29号

洛阳市发展和改革委员会

关于洛龙区一干渠(西南环高速-丝路大道)

防涝设施建设项目初步设计的批复

市城市管理局：

你局《关于报送洛龙区一干渠(西南环高速-丝路大道)防涝设施建设项目初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛龙区一干渠(西南环高速-丝路大道)防涝设施建设项目初步设计》，项目代码：2601-410300-04-01-677476。

二、本项目新建渠道西起西南环高速东侧，东至丝路大道，总长度约2900米，采用50年一遇排涝标准设计，设计流量为47m³/s。渠道由明渠段和管道段组成，其中明渠段2100米，管道段800米，并截流沿线雨水管道。本项目新建明渠底宽5米，上口宽9米，渠深4米；本项目新建D2000管道总长796米，采用钢筒混凝土管，新建D1200管道总长116米，采用II级钢筋混凝土钢承口管；沿线在苏秦街、子美街、乐天街、现状小路、丝路大道五处配套箱涵5座，箱涵尺寸8.2m×4.4m。

三、本项目渠道设计重现期为50年，雨水管道设计重现期为5年，原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛龙区一干渠(西南环高速-丝路大道)防涝设施建设项目总概算核定为3392.51万元。其中：工程费用2911.31万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

# 2026年1月14日

洛阳市发展和改革委员会办公室 2026年1月14日印发